漏洞预警

CVE-2018-0171

Cisco Smart Install远程命令执行

思科系统（中国）网络技术有限公司

2018年4月

目       录

1.	漏洞描述	1

2.	漏洞检测	3

3.	漏洞修复	4

漏洞描述

思科 IOS 和 IOS-XE 系统 Smart Install Client 代码中存在一个缓冲区堆栈溢出漏洞（CVE-2018-0171）。攻击者可以远程向 TCP 4786 端口发送一个恶意数据包，触发目标设备的栈溢出漏洞，造成设备拒绝服务（DoS）或在造成远程命令执行。攻击者可以利用这个漏洞导致设备重启或配置丢失，从而导致业务发生中断。

如果设备不启用Smart Install Client 功能将不受到影响。

可能受到影响的设备类型

Catalyst 2960

Catalyst 2960-C

Catalyst 2960-CX

Catalyst 2960-L

Catalyst 2960-P

Catalyst 2960-S

Catalyst 2960-SF

Catalyst 2960-X

Catalyst 2960-XR

Catalyst 2975

Catalyst 3560

Catalyst 3560-C

Catalyst 3560-CX

Catalyst 3560-E

Catalyst 3560-X

Catalyst 3650

Catalyst 3750

Catalyst 3750 Metro Series

Catalyst 3750-E

Catalyst 3750-X

Catalyst 3850

Catalyst 4500 Supervisor Engine, 6E, 6LE, 7E, 7LE, 8E, 8LE

Catalyst 6500 Supervisor Engine 2T-10GE

IE 2000

IE 3000

IE 3010

IE 4000

IE 4010

IE 5000

ME 3400E Series Ethernet Access

ME 3400 Series Ethernet Access

NME-16ES-1G-P

SM-ES2 SKUs

SM-ES3 SKUs

SM-X-ES3 SKUs

不受影响系统及应用版本

1:手工关闭了Cisco Smart Install管理协议，或模式为Director模式的Cisco设备均不受影响。(注：所有相关产品在出厂时默认开启了该项功能)

2:具备以下软件版本的设备不在影响范围之内：

- Catalyst 2960系列交换机：15.2(2)E8,15.2(4)E6,15.2(6)E1及后续发布的IOS版本

- Catalyst 3560/3750系列交换机：15.2(4)E6及后续发布的IOS版本

- Catalyst 3650/3850系列交换机：16.3.6，3.6.8E及后续发布的IOS-XE版本

- Catalyst 4500系列交换机：3.6.8E及后续发布的IOS-XE版本

- Catalyst65 Supervisor Engine 2T-10GE：15.2(1)SY6及后续发布的IOS版本

- IE系列交换机：15.5(1)SY1及后续发布的IOS版本

- ME系列交换机：12.2(60)EZ12及后续发布的IOS版本

漏洞检测

对于可能存在“Cisco Smart Install远程命令执行”漏洞的设备，思科提供如下的检查方法，快速定位使用设备是否存在该项漏洞。

方法一：通过命令行命令确认Smart Install Client功能是否开启

在设备的命令行输入命令可以直接检查Smart Install Client功能是否开启，命令执行结果如下所示：

switch>show vstack config | inc Role

Role: Client (SmartInstall enabled)

方法二：通过命令行命令确认Smart Install Client所使用的TCP端口是否激活

对于部分软件版本过于陈旧的设备，命令行不支持“vstack”相关命令，但也可能存在该功能漏洞，可以通过直接检查TCP端口4786是否激活的方式，用于确认是否可能存在该漏洞，命令执行结果如下所示：

switch>show tcp brief all

TCB       Local Address            Foreign Address             (state)

05FD9F98  0.0.0.0.4786               *.*                         LISTEN

0568FFFC  0.0.0.0.443                *.*                         LISTEN

0568F038  0.0.0.0.443                *.*                         LISTEN

0568E428  0.0.0.0.80                 *.*                         LISTEN

0568D818  0.0.0.0.80                 *.*                         LISTEN

通过以上两种方法，可以快速定位设备是否存在该项漏洞，或是Cisco Smart Install Client功能是否处于激活状态。

漏洞修复

对于可能存在“Cisco Smart Install远程命令执行”漏洞的设备，思科提供如下的技术手段，规避该漏洞所带来的风险。

方法一：将设备软件升级到最新软件版本

通过升级设备所使用的软件版本，可以修复设备的该漏洞，所需的软件版本，可在Cisco IOS Software Checker网站上进行查询，也可以联系思科代理商或是思科公司获取相关的软件。

方法二：关闭“Smart Install Client”功能

升级设备软件，会导致设备的重新启动，可能会影响到网络的使用，如果需要暂时性的规避该漏洞所带来的风险，可以采用手工关闭“Smart Install Client”的功能的方法，在线的规避风险，关闭该功能的命令及运行结果如下所示：

switch(config)#no vstack

switch#show vstack config | inc Role

Role: Client (SmartInstall disabled)

方法三：设备不支持“no vstack”命令

部分软件版本过于陈旧的设备，可能不支持“no vstack”命令，如果检查出该设备具有该漏洞，可以通过手工部署ACL的方法，规避风险。使用的命令如下所示：

ip access-list extended SMI_HARDENING_LIST
    deny tcp any any eq 4786
    permit ip any any

interface GigabitEthernet0/0

ip access-group SMI_HARDENING_LIST in

方法四：需要使用SMART Install Client功能场景，但无法升级软件版本

在部分场景，需要使用Smart Install Client的功能，但由于无法升级软件，可通过对TCP端口4786进行访问控制，仅允许Smart Install Director和Smart Install Client进行通信，避免恶意攻击。使用的命令如下所示：

ip access-list extended SMI_HARDENING_LIST
    permit tcp host 10.10.10.1 host 10.10.10.200 eq 4786
    deny tcp any any eq 4786
    permit ip any any

interface GigabitEthernet0/0

ip access-group SMI_HARDENING_LIST in

以上方法均无法执行，可以联系思科公司